Numer postępowania: MCM/SZ/03/2021

Załącznik Nr 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ŁÓŻKA Z MATERACEM

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

|  | Łóżko z materacem | Wymagania | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko Fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2020r. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | Tak |  |
|  | Serwis na terenie Polski | Tak |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 48 h | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | Tak |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | Tak |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Urządzenie jest wyrobem medycznym | Tak |  |
|  | Leże dwusegmentowe | Tak |  |
|  | Indywidualna blokada kół i blokada kierunkowa | TAK |  |
|  | Wypełnienie segmentów leża: siatka stalowa | TAK |  |
|  | Mechaniczna regulacja oparcia segmentu pleców | TAK |  |
|  | Szczyty łóżek wykonane z tworzywa nadającego się do dezynfekcji | TAK |  |
|  | Odbojniki w narożnikach | TAK |  |
|  | Całkowita długość łóżka: 2160mm ± 50 mm | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość łożka : 970 mm ± 30 mm | TAK |  |
|  | Długość leża ( z materacem ): 2000 mm ± 30 mm | TAK |  |
|  | Szerokość leżą ( z materacem ): 850 mm ± 30 mm | TAK |  |
|  | Wysokość minimalna leża od podłogi ( bez materaca): 500mm ± 40 mm | TAK |  |
|  | Kąt uniesienia oparcia pleców: 70° | TAK |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie : min. 160 kg | TAK |  |
|  | Średnia kół jezdnych : 125 mm | TAK |  |
|  | Barierki boczne malowane /chromowane | TAK |  |
|  | Wieszak na kroplówki | TAK |  |
|  | Rekomendowane wymiary materaca ( szer. x dł. x wys.): 850mm ± 30 mm X 2000mm± 30 mm X 120 mm | TAK |  |
|  | Materac w pokrowcu wodoodpornym, paroprzepuszczalnym. | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w dokumentacji przetargowej, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

...................................................................

miejscowość, data

.....................................................................

podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy