Załącznik Nr 1

do Umowy

SPECYFIKACJA

AZOT SKROPLONY

- Parametry

| Lp. | Parametry: | Jednostka | Wartość - Zakres |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | temperatura punktu wrzenia LN2 (ciśnienie atmosferyczne 101,325 kPa) | [oC] | - 195,80 |
| 2. | gęstość LN2 (ciśnienie atmosferyczne 101,325 kPa; punkt wrzenia – 195,80 oC) | [kg/m3] | 805,02 |
| 3. | gęstość LN2 (nadciśnienie 1,0 bar; punkt wrzenia – 189,43 oC) | [kg/m3] | 775,53 |
| 4. | gęstość LN2 (nadciśnienie 2,0 bar; punkt wrzenia – 185,16 oC) | [kg/m3] | 754,64 |
| 5. | gęstość LN2 (nadciśnienie 3,0 bar; punkt wrzenia – 181,84 oC) | [kg/m3] | 737367 |
| 6. | gęstość LN2 (nadciśnienie 4,0 bar; punkt wrzenia – 179,08 oC) | [kg/m3] | 723,00 |
| 7. | ilość gazu otrzymana w wyniku całkowitej regazyfikacji 1 00 kg LN2 | [Nm3] | 799,5089 |
| 8. | barwa | - | bezbarwny |
| 9. | zapach | - | bezzapachowy |

- Skład molowy

| Lp. | Nazwa składnika | Wzór chemiczny | Jednostka | Skład molowy | Zakres |  | Punkt pomiarowo - kontrolny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | azot | N2 | [mol %] | 99,999 | ≥ 99,999 |  | Zbiornik magazynowy LN2 |
| 2. | tlen | O2 | [mol ppm] | Σ=10,0 | Σ=10,0 | < 2,0 |  |
| 3. | metan | CH4 |  |  |  | - |  |
| 4. | woda | H2O | [mol ppm] | brak | - |  |  |