Numer postępowania: MCM/WSM/ZP25/2020

Załącznik Nr 5.12 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 12

Worek Ambu

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

|  | Worek Ambu | Wymagania | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przeznaczony do wentylacji pacjentów o masie od 15 kg wzwyż | Tak |  |
|  | Objętość oddechowa 1300 ml | Tak |  |
|  | Prosta konstrukcja zaworu pacjenta ułatwiająca demontaż w celu czyszczenia i sterylizacji - zawór z pojedynczą membraną | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek | Tak |  |
|  | Dodatkowa powłoka worka zabezpieczająca przed wytworzeniem zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych bez skokowej utraty objętości oddechowej | Tak |  |
|  | Odłączany rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie do 100% tlenu w mieszanie oddechowej | Tak |  |
|  | Króciec umożliwiający wzbogacanie mieszaniny oddechowej w tlen w przypadku odłączonego rezerwuaru tlenu | Tak |  |
|  | Maska dla dorosłych z miękkim wypełnianym powietrzem mankietem, dobrze przylegająca do twarzy | Tak |  |
|  | Pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp 134ºC) włącznie z maską i rezerwuarem tlenu | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą sprzętu | TAK |  |
|  | Urządzenie jest wyrobem medycznym | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

...................................................................

miejscowość, data

.....................................................................

podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy