Numer postępowania: MCM/WSM/ZP25/2020

Załącznik Nr 5.14 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 14

Zestaw do trudnej Intubacji

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

|  | Zestaw do trudnej Intubacji | Wymagania | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat Fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | Tak |  |
|  | Gwarancja na aparat min. 24 miesięcy | Tak |  |
|  | Serwis na terenie Polski | Tak |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 24 h | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | Tak |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | Tak |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Urządzenie jest wyrobem medycznym | Tak |  |
|  | Wideolaryngoskop zestaw: wyświetlacz, adapter, komplet baterii, 2 łyżki w rozmiarze 3, 4 łyżki w rozmiarze 3 z kanałem prowadzącymi rurkę intubacyjną, etui. | Tak |  |
|  | Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 2, 4 cala | TAK |  |
|  | Tor wizyjny wielorazowego użytku (adapter ze zintegrowaną kamerą) | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne standardowymi bateriami AAA, zapewniające min. 90 minut pracy urządzenia. | TAK |  |
|  | Łatwo dostępne źródło zasilania-bateriami AAA |  |  |
|  | Układ gospodarowania energią umożliwiającą wyłączenie wyświetlacza po 60 sekundach od odłożenia go na nieruchomą powierzchnię | TAK |  |
|  | Wskaźnik stanu naładowania akumulatora lub baterii | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 320x240 pikseli na klatkę | TAK |  |
|  | Odświeżanie min. 30 klatek na sekundę | TAK |  |
|  | Wyjście video typu RCA umożliwiające podłączenie do zewnętrznego monitora. | TAK |  |
|  | PARAMETRY KAMERY | TAK |  |
|  | Matryca CMOS |  |  |
|  | Rozdzielczość min. 640x480 VGA | TAK |  |
|  | Oświetlenie LED | TAK |  |
|  | ŁYŻKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | TAK |  |
|  | Łyżka z kanałem wyposażona w kanał prowadzący rurkę dotchawiczą w rozmiarze od 6,0 do 8,0 mm | TAK |  |
|  | Wykonanie z Poliwęglanu/TPE | TAK |  |
|  | Powłoka antyrefleksyjna | TAK |  |
|  | Koniec dystalny (od strony kamery) pokryty powłoką przeciwmgłową | TAK |  |
|  | Długość łyżki: 17 cm | TAK |  |
|  | Szerokość łyżki z standardowej: 26mm ( 16mm na końcu dystalnym) | TAK |  |
|  | Szerokość łyżki z kanałem prowadzącym : 29 mm ( 16 mm na końcu dystalnym) | TAK |  |
|  | Łyżki czyste mikrobiologicznie | TAK |  |
|  | DODATKOWE WYPOSAŻENIE | TAK |  |
|  | Łyżka do Wideolaryngoskopu z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną rozmiar 3 szt.20 | TAK |  |
|  | Łyżka do Wideolaryngoskopu standardowa rozmiar 3 szt. 20 | TAK |  |

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

...................................................................

miejscowość, data

.....................................................................

podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy