Numer postępowania: MCM/WSM/ZP25/2020

Załącznik Nr 5.5 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 5

Laryngoskop

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

|  | Laryngoskop | Wymagania | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LARYNGOSKOP ŚWIATŁOWODOWY | Tak |  |
|  | Łyżki typ Macintosh | Tak |  |
|  | Łyżki z wbudowanym światłowodem | Tak |  |
|  | Światłowód o średnicy 4,5 mm | Tak |  |
|  | Łyżki ze stali nierdzewnej, zmatowione na całej powierzchni | Tak |  |
|  | Zaokrąglone końce łyżek i krawędzie | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie – cykl 5minutowy, temperatura 1340 C., możliwość mycia w myjkach-dezynfekatorach do 650C. Wytrzymałość 4000 cykli sterylizacji. | Tak |  |
|  | Światłowód składający się z 6500 włókien. | Tak |  |
|  | Zapewniające stabilność dzięki zatrzaskom kulkowym z 3 stron. | Tak |  |
|  | Wykonanie zgodnie z normą ISO 7376 | Tak |  |
|  | Łyżka Mac 2 –dł. Całkowita 116 mm | TAK |  |
|  | Łyżka Mac 3 – dł. Całkowita 135 mm | TAK |  |
|  | Łyżka Mac 4- dł. Całkowita 155 mm | TAK |  |
|  | RĘKOJEŚĆ |  |  |
|  | Typ C, o średnicy 28 mm , zasilanie z 2 baterii R-14 | TAK |  |
|  | Wykonanie zgodnie z normą ISO 7376 | TAK |  |
|  | Źródło światła LED 2,5V- 11,500 Lux (temperatura barwowa 6500K, współczynnik oddawania barw CRI:75) | TAK |  |
|  | Wyłącznik światła w postaci stalowej odpornej na ścieranie tulejki | TAK |  |
|  | Dioda gwintowana z dodatkowym zabezpieczeniem przed samo wykręcaniem | TAK |  |
|  | Radełkowane w celu pewnego uchwytu | TAK |  |
|  | Możliwość dezynfekcji powierzchniowej bez wyjmowania baterii | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 1340C po wyjęciu baterii i żarówki. | TAK |  |
|  | Pudełko na zestaw | TAK |  |
|  | Urządzenie jest wyrobem medycznym | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Paszport techniczny i karta gwarancyjna wraz z dostawą sprzętu | TAK |  |

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

...................................................................

miejscowość, data

.....................................................................

podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy