Numer postępowania: MCM/WSM/ZP25/2020

Załącznik Nr 5.7 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet Nr 7

Łóżko bariatryczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

|  | Łóżko bariatryczne | Wymagania | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko Fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport | Tak |  |
|  | Gwarancja na aparat min. 24 miesięcy | Tak |  |
|  | Serwis na terenie Polski | Tak |  |
|  | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym max 48 h | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych – urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach i funkcjonalności | Tak |  |
|  | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | Tak |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Urządzenie jest wyrobem medycznym | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo, odporna na uszkodzenia, zadrapania i korozję | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka bardzo stabilna, posiadająca min. cztery punkty podparcia (Nie dopuszcza się łóżek opartych na dwóch i trzech kolumnach) | TAK |  |
|  | Elementy tworzywowe łóżka wykonane z antybakteryjnego tworzywa sztucznego (co najmniej wypełnienie leża, barierki boczne, szczyty) w celu zmniejszenia ryzyka niekontrolowanych zakażeń. Zabezpieczenie antybakteryjne ma być zawarte w całej strukturze tworzywa (nie dopuszcza się dodatków antybakteryjnych nanoszonych jedynie na zewnętrzną powierzchnię wymienionych elementów) | TAK |  |
|  | Na żądanie Zamawiającego do wglądu certyfikat lub oświadczenie producenta dotyczące zastosowanych technologii antybakteryjnych | TAK |  |
|  | Leże łóżka w pełni regulowane, podzielone na 4 segmenty, z czego min. 3 są ruchome | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione min. 7 odejmowanymi, tworzywowymi panelami z wyprofilowanymi na całej długości krawędziami zabezpieczającymi materac przed przesuwaniem boki | TAK |  |
|  | Konstrukcja paneli wypełniających ramę leża zapewniająca stały dopływ powietrza do dolnej części materaca; panele zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwe do dezynfekcji, utrzymania w czystości, nadające się do recyklingu | TAK |  |
|  | Leże posiadające dwa dodatkowe ograniczniki przy segmencie oparcia pleców i podudzia zabezpieczające przed przemieszczaniem się materaca wzdłuż, ograniczniki stalowe, lakierowane proszkowo | TAK |  |
|  | Funkcja podwójnej autoregresji (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda) zabezpieczająca przed zakleszczeniem pacjenta i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn. W segmencie oparcia pleców min. 11 cm, w segmencie uda min. 7 cm | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery ergonomiczne, barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża (nie dopuszcza się dodatkowych wypełnień ani barierek trzyczęściowych) | TAK |  |
|  | Barierki wykonane z wysokiej jakości tworzywa - odlewane lub formowane z jednej części, zaokrąglone (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów) |  |  |
|  | Barierki od strony nóg odejmowane (bez użycia narzędzi) w celu łatwej dezynfekcji i utrzymania w czystości | TAK |  |
|  | Barierki niezależne od siebie z możliwością opuszczenia / odbezpieczenia dowolnej z nich za pomocą łatwo dostępnej klamki | TAK |  |
|  | Mechanizm łączący barierki z łóżkiem oraz klamka odbezpieczająca wykończone estetycznym tworzywem łatwym w dezynfekcji | TAK |  |
|  | Barierki poruszające się wraz segmentem oparcia pleców, chroniące pacjenta również w pozycji siedzącej i fotelowej | TAK |  |
|  | Barierki posiadające wyprofilowane wygodne uchwyty ułatwiające pacjentowi wstawanie z łóżka. Uchwyty do wstawania dostępne również po opuszczeniu barierek | TAK |  |
|  | Konstrukcja barierek zapewniająca bezpieczeństwo pacjenta i personelu, bez stref mogących spowodować uraz lub przypadkowe zakleszczenie, zgodne z normą EN 60601-2-52 | TAK |  |
|  | Wysokość barierek bocznych min. 42 cm w celu umożliwienia zastosowania systemów przeciwodleżynowych | TAK |  |
|  | Możliwość opuszczenia barierek poniżej poziomu materaca, w sposób ułatwiający pacjentowi wstawanie oraz siedzenie na łóżku | TAK |  |
|  | Barierki wyposażone we wskaźniki kąta nachylenia oparcia pleców, pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcjami elektrycznymi łóżka za pomocą pilota przewodowego dla pacjenta Regulacje podstawowe dostępne na pilocie: - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - regulacja wysokości leża - pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga - funkcja autokontur (jednoczesna regulacja segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda) Powyższe funkcje z możliwością selektywnej blokady, diody LED informujące o zablokowanej funkcji na pilocie Regulacje dodatkowe dostępne na pilocie: - pozycja kardiologiczna dostępna za pomocą jednego przycisku - pozycja egzaminacyjna (do badań) dostępna za pomocą jednego przycisku Przyciski na pilocie wysokiej jakości, zabezpieczone przed przedostawaniem się płynów i ewentualnym odklejaniem | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcjami elektrycznymi łóżka za pomocą panelu sterowniczego dla personelu zawieszanego na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta Panel wyposażony w przycisk bezpieczeństwa oznaczonym kolorem zielonym, aktywujący w sposób świadomy funkcje sterowania oraz posiadający wizualny wskaźnik stanu naładowania akumulatora Regulacje podstawowe dostępne na panelu: - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - regulacja wysokości leża - funkcja autokontur (jednoczesna regulacja segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda) - pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga Powyższe funkcje z możliwością selektywnej blokady, diody LED informujące o zablokowanej funkcji na panelu Regulacje dodatkowe dostępne na panelu: - pozycja kardiologiczna dostępna za pomocą jednego przycisku - pozycja egzaminacyjna (do badań) dostępna za pomocą jednego przycisku - automatyczne zatrzymanie segmentu oparcia pleców pod kątem 30o - pozycja reanimacyjna (CPR) dostępna za pomocą jednego przycisku oznaczonego kolorem ostrzegawczym (np. czerwonym) - pozycja antyszokowa dostępna za pomocą jednego przycisku oznaczonego kolorem ostrzegawczym (np. czerwonym) Przyciski na panelu wysokiej jakości, zabezpieczone przed przedostawaniem się płynów i ewentualnym odklejaniem | TAK |  |
|  | Zakres elektrycznych regulacji: - segment oparcia pleców: 0 - 80° (+/- 5°) - segment uda: 0 – 40° (+/- 5°) - pozycja Trendelenburga min. 15o - pozycja anty-Trendelenburga min. 15o - regulacja wysokości leża w zakresie od 330 do 870 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
|  | Segment podudzia regulowany za pomocą rastomatu w zakresie 0 – 16° (+/- 2°) | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w dźwignię dodatkowego, manualnego CPR segmentu oparcia pleców. Dźwignia dostępna z obu stron łóżka, wyraźnie oznaczona kolorem ostrzegawczym (np. czerwonym) zlokalizowana w okolicach głowy pacjenta, w celu wyeliminowania przypadkowego uruchomienia oraz pozwalająca na jednoczesne asekurowanie chorego podczas wykonywanej czynności CPR | TAK |  |
|  | Narożniki łóżka wyposażone w krążki odbojowe zabezpieczające ściany i łóżko przed uszkodzeniami | TAK |  |
|  | W czterech narożnikach tuleje do mocowania wyposażenia dodatkowego znajdujące się od zewnętrznej strony szczytu łóżka w celu wyeliminowania urazów kończyn pacjenta podczas przypadkowego uderzenia | TAK |  |
|  | Szczyt łóżka od strony głowy niezależny i nieporuszający się z ramą leża, w celu ochrony ścian, łóżka, kolumn oraz paneli przyłóżkowych przed uszkodzeniami podczas zmian wysokości i kątów nachylenia (Trendelenburg / anty-Trendelenburg) | TAK |  |
|  | Szczyty posiadające wyprofilowane uchwyty ułatwiające manewrowanie łóżkiem podczas transportu | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka z możliwością szybkiego demontażu. Możliwość zablokowania szczytu przed przypadkowym wypadnięciem (np. na czas transportu łóżka). Blokowanie i odblokowywanie szczytów bez użycia narzędzi za pomocą suwaka, umieszczonego centralnie w dolnej części szczytu | TAK |  |
|  | Szczyty wykonane jako monolityczny odlew całkowicie przylegające do ramy leża (bez szczelin), w celu wyeliminowania urazów kończyn | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie łóżka min. 350 kg | TAK |  |
|  | Układ elektryczny wyposażony w akumulator pozwalający na wszystkie regulacje podczas transportu pacjenta oraz w przypadku zaniku zasilania | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru akcentów kolorystycznych na szczytach oraz barierkach bocznych z palety kolorów producenta (min. 5 kolorów do wyboru) | TAK |  |
|  | Wymiary: - długość całkowita łóżka nie większa niż 2180 mm - szerokość całkowita łóżka z barierkami nie większa niż 970 mm - leże o wymiarach min. 1920 mm x 860 mm | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka wyposażona w system centralnej blokady kół z funkcją jazdy na wprost i łatwego manewrowania, koła o średnicy min. 150 mm | TAK |  |
|  | Narożniki podstawy łóżka osłonięte estetycznymi osłonami tworzywowymi, ułatwiającymi dezynfekcję | TAK |  |
|  | Dźwignie hamulca centralnego dostępne z obu stron łóżka od strony nóg pacjenta, wyraźnie oznaczone kolorami informującymi o stanie użycia blokady (np. kolor czerwony koła zablokowane, kolor zielony odblokowane) | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka posiadająca dodatkową informację graficzną (np. piktogramy) informujące o sposobie użycia dźwigni hamulca | TAK |  |
|  | Funkcja przedłużenia leża o min. 320 mm | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe łóżka: - Wieszak kroplówki z regulacją wysokości oraz min. 2 haczykami wykonanymi z tworzywa sztucznego | TAK |  |

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do uzupełnienia oferty o materiały/dokumenty potwierdzające parametry zaoferowanego urządzenia.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Uwaga:

Wymogiem jest, aby wartości podane w kolumnie „parametr oferowany” były zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie przedstawiającym dane techniczne (np. katalog).

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta. W przypadku wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji sprzętu i jego parametrów technicznych.

...................................................................

miejscowość, data

.....................................................................

podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy