Załącznik Nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

|  | Wstrzykiwacz kontrastu | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Zasilanie- 230V/50Hz z kompletem okablowania | Tak |  |
|  | Automatyczny, dwugłowicowy dwutłokowy/ wstrzykiwacz przepływowy (nie pompa) do podawania kontrastu, składający się z głowicy wstrzykiwacza na statywie jezdnym, z wyświetlaczem dotykowym, umożliwiających odczyt wartości, takich jak: * objętość zaprogramowanej ilości środka cieniującego * objętość środka cieniującego we wkładzie * objętość soli fizjologicznej we wkładzie * prędkość przepływu i ciśnienie graniczne * opóźnienie skanowania * zaprogramowany czas iniekcji | Tak, podać nazwę i producent |  |
|  | Możliwość pracy dotykowego panelu zdalnego sterowania z przewodem łączącym głowicę, znajdującą się w pomieszczeniu badań ze sterownią | Tak |  |
|  | Sterowanie wstrzykiwacza z konsoli operatorskiej tomografu | Tak |  |
|  | Symultaniczne podawanie środka kontrastowego i roztworu soli fizjologicznej z obu wkładów jednocześnie | Tak |  |
|  | Głowica wstrzykiwacza dostosowana do stosowania wkładów jednorazowych jak i wkładów wielokrotnego napełnienia o pojemności 200ml i minimalnym czasie użytkowania zestawu wielorazowego 12 godzin bez limitu wykonanych iniekcji. | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego napełniania wkładów | Tak |  |
|  | Objętość iniekcji kontrastu i soli fizjologicznej w zakresie 1 – 200ml z przyrostem co 1ml | Tak |  |
|  | Prędkość przepływu w zakresie 0,1 – 10 ml/s z przyrostem co 0,1ml/s | Tak |  |
|  | Możliwość konfigurowania faz w ilości od 1 do 6 | Tak |  |
|  | Opcja zapamiętywania iniekcji bezpośrednio w protokole badań | Tak |  |
|  | Ogrzewanie kontrastu i soli fizjologicznej | Tak |  |
|  | Automatyczna detekcja przez wstrzykiwacz zastosowanego wkładu wymiennego | Tak |  |
|  | Wszelkie materiały zużywalne, jednorazowe, na wykonanie 100 badań (poza preparatem kontrastu i soli fizjologicznej) | Tak |  |
|  | Cieplarka elektryczna na środek kontrastujący o pojemności min.15 max. 30 litrów, max +80 st.C, bez chłodzenia | Tak |  |
|  | Dostawa i instalacja całości zamówienia w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. karta gwarancyjna, paszport techniczny | Tak |  |
|  | Integracja z tomografem komputerowym SIEMENS SOMATOM go.Now wykonana w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
|  | Gwarancja pełna min. 24 miesiące W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z naprawami i wymaganymi przeglądami technicznymi ponosi dostawca | Tak |  |
|  | Szkolenia w miejscu instalacji w wymiarze min. 2 dni x 5 godzin w terminach ustalonych z Zamawiającym | Tak |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Wsparcie techniczne i dostęp do części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

...................................................................

miejsce, data

.....................................................................

podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy